Д Е Ф Е К Т Н А Я      В Е Д О М О С Т Ь

на косметический ремонт  группы
в дошкольном образовательном учреждении  №127,
 ул. Верхняя Дуброва,29а
тел. 24-02-94
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	3,8

	2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	1,41

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%.
	100м2
	0,6

	4
	Окраска масляными составами  ранее окрашенных   поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза.
	100м2
	0,3

	5
	Улучшенная масляная окраска плинтусов.
	100м2
	0,21

	6
	Замена плиточного покрытия на полу.
	100м2
	0,2

	7
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,19

	8
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолков.
	100м2
	2,1

	9
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат».
	100м2
	1,25

	10
	Устройство плинтуса деревянного.
	100м
	0,9

	11
	Установка унитаза «компакт».
	Шт
	1,0

	12
	Замена раковины.
	Шт
	1,0

	13
	Заделка выбоин в цементных полах до 1м2.
	100 шт.
	0,15

	14
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2.
	100м2
	0,08


Составил:

Ведущий специалист ОМТО__________________Храпай Л.В.

