Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в СШ №14(здание бассейна)
( ул. Герцена,35)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	М2
	465,6

	2.
	Смена карнизных свесов из оцинкованной стали    
	п/м
	55

	3.
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами толщиной 50мм
	М2
	395

	4
	Ремонт штукатурки наружных стен толщиной 20мм цементным раствором
	М2
	39,7

	5
	Ремонт кирпичной кладки парапета из силикатного кирпича
	М3
	0,7

	6.
	Огрунтовка цементной стяжки -праймер
	М2
	395

	7.
	Покрытие старой рулонной кровли битумной мастикой
	М2
	395

	8.
	Покрытие кровли отдельными местами в один слой
	М2
	195

	9.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	М2
	1554

	10.
	Устройство примыканий к парапетам из наплавляемых материалов в 2 слоя
	М2
	148,8

	11.
	Обделка парапетов из листовой оцинкованной стали
	п/м
	176,9

	12.
	Устройство металлических отливов (фартуков) из оцинкованной стали
	п/м
	138,4

	13.
	Обделка вент. Шахт, стоек антенных стеклотканью
	шт
	6

	14.
	Устройство мауэрлатов
	п/м
	38

	15.
	Устройство стропил
	п/м
	40

	16.
	Устройство обрешетки
	М2
	45,0

	17.
	Покрытие кровли оцинкованным проф. листом
	М2
	45

	18.
	Обшивка стен сайдингом
	М2
	8,5


