	ДЕФЕКНАЯ ВЕДОМОСТЬ   

	Капитальный ремонт кровли в ДОУ № 43 по ул. Восточная 20-а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов
	100 м2
	7.25

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	2.1

	3.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	100 м
	1.4

	4.
	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.4

	5.
	Смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	шт.
	8

	6.
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича
	м
	42

	7.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке
	100 м2
	7.25

	8.
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0.6

	9.
	Добавлять на каждый следующий канал
	10 шт.
	4.2

	10.
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	1.4

	11.
	Установка обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам
	место
	4

	12.
	Укладка ходовых досок
	100 м
	0.6

	13.
	Уборка  и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


