ПРИЛОЖЕНИЕ

	Техническое задание  

 Прикроватный монитор жизненно-важных функций пациента
 

	 
	 

	Характеристика
	Требование

	Каналы измерений
	ЭКГ, SpO2, НИАД, Температура

	Пациенты
	Взрослые, дети, новорожденные

	Пульсоксиметрия
	SpO2, частота пульса (ЧП), плетизмограмма

	ЭКГ
	3 отведения,
частота сердечных сокращений (ЧСС), кардиограмма

	НИАД
	систолическое, среднее, диастолическое давление

	Температура
	2 канала,
ректальная и кожная температура

	Дыхание
	по ЭКГ каналу - частота дыхания (ЧД), респирограмма

	Экран
	6,4" цветной ЖК

	Разрешение экрана
	640x480

	Органы управления
	кнопки

	Батарея
	Ni-Mn,
 до 2 часов работы

	Принтер
	опция

	Сетевые функции
	возможность объединения мониторов в сеть с центральной станцией,
до 8 мониторов

	Количество кривых на экране
	3 шт. – ЭКГ, плетизмограмма, респирограмма

	Скорость прокрутки кривых на экране
	12.5, 25, 50 мм/с

	Тренды
	ЧСС, SpO2, НИАД, ЧД
память 24 часа

	Тревоги
	ЧСС, SpO2, НИАД, Т, ЧД

	Индикация кардиостимулятора
	да

	Мощность 
	30 Вт

	Габаритные размеры
	231x215x134 мм

	Масса
	4,3 кг

	Рабочая температура
	10 - 45  град С

	Комплектация стандартная
	ЭКГ кабель 3-х канальный,
SpO2 датчик взрослый,
НИАД манжета взрослая

	Гарантия
	оборудование - 1 год, 
комплектующие - 6 мес.

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Сертификат соответствия
	наличие

	Руководство пользователя на русском языке
	наличие


Комплектация:
1. Многоразовый датчик SpO2 взрослый

2. Манжета НИАД взрослая многоразовая.

3. Шланг НИАД

4. ЭКГ кабель на 3 отведения

5. Кабель электропитания

6. Батарея внутренняя 

7. Руководства пользователя на русском языке.
