    Приложение №3
 к муниципальному контракту 
от___ ______ 2007 №________
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Изготовлению мобильных конструкций, состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков

г.Владимир                                                                                                                                                                                  «_____» ______________2007

	Наименование работ
	Функциональные характеристики
	Начальный срок 

выполнения работ
	Конечный срок 

выполнения работ

	Изготовление мобильных конструкций (МК-1), состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков,

предназначенных для размещения флагового оформления города,  в соответствии с прилагаемыми чертежами в количестве: 

- бетонных оснований - 20шт;

-флагштоков-66шт.,  
доставка оснований к местам установки на территории города, определенным заказчиком отдельным заданием, и доставка флагштоков   на склад заказчика.


	Конструкция МК-1 представляет собой бетонное основание (в плане: равносторонний треугольник):

длина стороны = 1500 мм;
высота основания = 300 мм.

В условиях производства в основание устанавливаются и замоноличиваются три посадочные гильзы для установки флагштоков:  

диаметр посадочной гильзы = 65мм;

высота посадочной гильзы = 500мм от верха основания.

На равном расстоянии от верха и низа посадочной гильзы, равном 120мм, диаметрально расположены отверстия под болты с гайками по два с каждой стороны. 

На посадочные гильзы надеваются  три металлических флагштока диаметром 80/65мм каждый, общей высотой = 6500мм, состоящие из  двух колен:

1 колено (верхнее):  длина = 4100мм, диаметр = 65мм;

2 колено (нижнее): длина = 2400мм, диаметр = 80мм.

Все металлические элементы окрашены краской по металлу в цвет анодированного алюминия.

Верхнюю  часть бетонного основания выполнить в декоративном исполнении (обсыпка каменной крошкой, щебнем одинаковой фракции, нижняя – гладкая под покраску).
Вокруг посадочных гильз  в местах соприкосновения нижних оснований флагштоков с бетонным основанием поверхность бетона должна быть гладкой  в целях «чистой» посадки флагштоков на гильзы. 

	С момента подписания контракта
	20.08.2007



[image: image1.emf]



МОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК-1








_1244456873.unknown

