Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ НАВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  НА ОПОРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

г.Владимир                                                                                                                                                                                  «_____» ______________2007

	Наименование работ
	Функциональные характеристики
	Начальный срок 

выполнения работ
	Конечный срок 

выполнения работ

	Изготовить навесные конструкции, предназначенные для размещения флагового оформления города,  в соответствии с прилагаемыми чертежами в количестве 134 штуки двух видов по 67 штук каждого вида.
Смонтировать навесные конструкции на опорах электрических сетей, расположенных по ул. Мира (от перекрестка с ул. Горького до поворота к ДТЮ), а также по Октябрьскому проспекту (от ул. Горького до ул. Дзержинского ). 


	Навесные конструкции представляют собой металлические конструкции двух видов, размеры и форма конструкций представлены на чертежах.

Конструкции вида № 1 размещаются  на опорах контактных сетей по ул. Мира (от перекрестка с ул. Горького до поворота к ДТЮ),
 конструкции вида №2  - по Октябрьскому проспекту (от ул. Горького до ул. Дзержинского).

Высота закрепления по нижнему краю конструкции – 3м от уровня земли.

Материал навесной конструкции – металлическая труба квадратного  сечения размером 20 мм. 
Материал крепления конструкции к опорам – сталь полосовая спокойная марки Ст3сп толщиной 5мм.

Нижний фрагмент конструкции имеет 2 кольца (внутренний диаметр – 15 мм) для закрепления флаговых панно.
Окраска металлических конструкций должны быть выполнена в цвет опор.
	С момента подписания контракта
	20.08.2007


 
[image: image1.emf]460 мм

2000 мм

610 мм

Расположение навесных конструкций  по Октябрьскому проспекту 

(от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Горького)

Расположение навесных конструкций  по улице Мира  (от пересечения с ул. Горького до поворота к ДТЮ)

Кольца для фиксации 

флаговых панно

610 мм

2000 мм

610 мм

Кольца для фиксации 

флаговых панно

Крепление полотнищ 

к кольцам конструкции

с помощью завязок

“Глухой карман” 

на полотнище

“Глухой карман” 

на полотнище

90

180 

Сталь полосная спокойная 

марки Ст3сп, 

толщиной 5 мм

Сталь полосная спокойная 

марки Ст3сп, 

толщиной 5 мм

20мм*20мм

20мм*20мм


ВВид № 1





Вид № 2








_1244461503.unknown

