                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                         Директор МУ «ГЦЗ»

                                                                                      ____________ С.В. Абрамов

Дефектная ведомость

На текущий ремонт душевых, туалетов, (замена плиточного покрытия стен, пола, ремонт потолочных покрытий, ремонт электропроводки, замена водяной арматуры, установка унитазов) помещений в здании по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 59

(по программе развития физкультуры и спорта в г Владимире 2007г. 

по МУ «Городской центр»)

	№

п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	Демонтаж кафеля настенного
	кв.м.
	212,98

	2.
	Демонтаж перегородок душевых кабинок
	куб.м.
	6,94

	3.
	Разборка покрытий пола из плиток керамических
	кв.м.
	75

	4.
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв.м.
	221,42

	5.
	Установка подвесного потолка из пластиковых панелей
	кв.м.
	75

	6.
	Демонтаж дверного блока 0,8 х 2,1
	шт.
	11

	7.
	Демонтаж светильников
	шт.
	8

	8.
	Демонтаж выключателей
	шт.
	6

	9.
	Демонтаж старой проводки
	п.м.
	70

	10.
	Демонтаж трубы водопроводной d 100
	п.м.
	100

	11.
	Демонтаж трубы водопроводной d 20
	п.м.
	140

	12.
	Демонтаж умывальника
	шт.
	2

	13.
	Демонтаж унитаза комплект
	шт.
	6

	14.
	Укладка плитки напольной
	кв.м.
	75

	15.
	Установка умывальника типа тюльпан со смесителем
	шт.
	2

	16.
	Установка унитаза комплект
	шт.
	6

	17.
	Установка дверного блока 0,8 х 2,1
	шт.
	11

	18.
	Установка подвесного потолка из пластиковых панелей
	кв.м.
	75

	19.
	Установка перегородок душевых кабинок 0,65 х 1,5
	шт.
	34

	20.
	Установка перегородок туалетных кабинок 0,65 х 1,5
	шт.
	4

	21.
	Монтаж решеток вентиляционных 0,3 х 0,3
	шт.
	18

	22.
	Установка сливных решеток
	шт.
	4

	23.
	Монтаж трубы водопроводной металлопластиковой d100
	п.м.
	100

	24.
	Монтаж трубы водопроводной металлопластиковой d 20
	п.м.
	140

	25.
	Монтаж кранов водо-сберегающих в душевых кабинках
	шт.
	34

	26.
	Монтаж леек в душевых кабинках
	шт.
	34

	27.
	Установка светильников влагостойких
	шт.
	10

	28.
	Установка выключателей одноклавишных
	шт.
	4


	29.
	Прокладка кабеля ВВГнг 3 х 1,5 в герметичном влагостойком кабель канале 
	п.м.
	60

	
	
	
	

	
	
	
	


Составил: Зам.директора                                                   Н.Р.Борисов            
                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МУ «ГЦЗ»

                                                                                      ____________ С.В. Абрамов

Дефектная ведомость

На текущий ремонт раздевалок (ремонт потолочных покрытий, замена плиточного покрытия пола, установка новых ящиков для переодевания, ремонт осветительной арматуры) помещений в здании по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 59

(по программе развития физкультуры и спорта в г Владимире 2007г. 

по МУ «Городской центр»)

	№

п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	Демонтаж кафеля настенного
	кв.м.
	212

	2.
	Укладка плитки напольной
	кв.м.
	75

	3.
	Разборка покрытий пола из плиток керамических
	кв.м.
	75

	4.
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв.м.
	220

	5.
	Установка подвесного потолка из пластиковых панелей
	кв.м.
	75

	6.
	Демонтаж дверного блока 0,8 х 2,1
	шт.
	10

	7.
	Демонтаж светильников
	шт.
	8

	8.
	Демонтаж выключателей
	шт.
	6

	9.
	Демонтаж старой проводки
	п.м.
	70

	10.
	Установка дверного блока 0,8 х 2,1
	шт.
	10

	11.
	Установка подвесного потолка из пластиковых панелей
	кв.м.
	75

	12.
	Монтаж решеток вентиляционных 0,3 х 0,3
	шт.
	19

	13.
	Установка светильников точечных
	шт.
	20

	14.
	Установка выключателей одноклавишных
	шт.
	4

	15.
	Прокладка кабеля ВВГнг 3 х 1,5 в герметичном влагостойком кабель канале 
	п.м.
	40

	16.
	Установка ящиков для переодевания 
	шт.
	60


Составил: Зам.директора                                                   Н.Р.Борисов            
