Приложение № 

к  контракту   от   ________ 2007 г. № __

	
	
	                     «Утверждаю»

Начальник управления земельными ресурсами города Владимир

	
	
	_____________ Е.Н. Серов

	
	
	«______» _____________2007


Техническое задание

На выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, создание и восстановление сети опорных межевых знаков. 
1. Цель проведения работ: 
· Обеспечение достаточного количества пунктов опорной геодезической сети на вновь присоединенных территориях муниципального образования город Владимир для проведения инженерных изысканий и ведения государственного земельного кадастра.
2. Требования к производству работ:  

· Точность планового положения геодезических пунктов не ниже полигонометрии 2 разряда.
· Системы координат:  1. Местная, принятая для города Владимира.

                                                      2. Районная, принятая для кадастрового учета.
· Точность высотного положения не ниже технического нивелирования.
· Система высот: Балтийская.

При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:

· Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Свод правил. СП11-104-97, Госстрой РФ, Москва, 1997г.

· Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11-02-96, Минстрой РФ, Москва, 1997г.
· Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, ГКИНП-02-033-82, издание «Недра», 1985г.

· Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. Издание «Картгеоцентр-Геоиздат», 1993г.
3. Виды и объемы выполняемых работ:

· Обследование существующей опорной геодезической сети на вновь присоединенных территориях. Ориентировочный объем – 150 знаков.
· По результатам обследования составляется технический отчет.

· На основании технического отчета составляется технический проект на восстановление и сгущение геодезической сети с обязательным согласованием с геодезической службой города.
· Закладка знаков (тип знаков 158 и 143), измерения, уравнивание измерений, составление отчета. 
4. Перечень материалов подлежащих сдаче заказчику по результатам  проведения работ:
Отчет о выполненных работах (в 2-х экз.),  содержащий следующее:

· Титульный лист, заверенный подписью и печатью руководителя подрядной организации, 

· Пояснительную записку.
· Текстовые приложения (техническое задание, копия лицензии, копия заявления-разрешения на производство работ, копии свидетельств на поверки инструментов, смета на проектируемые работы, таблицы измерений, каталоги координат и высот, кроки, акты сдачи на сохранность и пр.).

· Графические приложения (Схемы плановых определений, схемы высотных определений, чертежи закрепленных центров).
· Каталоги координат и высот, кроки на знаки в электронном виде на магнитном носителе в формате требований УЗР.
	Руководитель геодезической службы
	
	В.В. Хохлов


