Приложение №1

УЗТ-1.07Ф. Ультразвуковой терапевтический аппарат, (производство Россия)
Предназначен   для   генерирования   ультразвуковых   колебаний   в   целях воздействия ими на различные участки тела человека при лечении заболеваний. Частота ультразвуковых колебаний 0,88 МГц
Эффективная площадь излучателей: ИУТ 0,88*1,03 Ф-1 см2 ИУТ 0,88*1,05Ф И см2 ИУТ 0,88-4.04 ф - 4 см2
Режим работы - непрерывный и импульсный.
Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням - от 0 до 1 Вт/см с шагом 0,1 Длительность импульсов - 2, 4 и 10 мс.

Частота повторения импульсов 50 Гц
Установка времени процедуры - от 1 до 30 мин с интервалом 1 мин.

Аппарат обеспечивает работу в повторно-кратковременном режиме в течение 6 ч: 15 мин работы в непрерывном режиме излучения при интенсивности 0,4 Вт/см и 10 мин перерыв при отсутствии излучения.
Питание 220 В/50 Гц Потребляемая мощность не более 45 Вт
Электробезопасность класс 1, тип В
,,      &«
Габаритные размеры - 360x310x115 мм Масса-5,7 кг.
Комплект поставки: Электронный блок, излучатели ИУТ 0,88-1.03 Ф -1 см2, ИУТ 0,88-1.05Ф * 1 см2, ИУТ 0,83-4,04 О - 4 см2, вставки плавкие 2 шт., паспорт.
Упаковка: Картонная коробка, Габаритные размеры 380x350x195 мм. Масса 6,4 кг.
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МЗ РФ № 29/06081001/3273-02 от 21.05.02. сертификат соответствия № росс RU.НМО4.во4839 № 6225037 код ОК005
(ОКП): 94 4450 с 26.10.04, по 25.10.07.
