Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт спортивного зала
 во Дворце детского (юношеского) творчества,  
 ул. Мира,8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Смывка побелки потолков.
	100м2
	7,7

	2
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм.
	100м2
	1,54

	3
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков.
	100м2
	7,7

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором , площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм.
	100м2
	2,844

	5
	Огрунтовка стен простых.
	100м2
	9,48

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%.
	100м2
	9,48

	7
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м.
	100м2
	5,4

	8
	Установка элементов каркаса из брусьев.
	М3
	0,63

	9
	Заделка оконных проемов сэндвич-панелями по деревянному каркасу.
	100м2
	0,598

	10
	Панели без утеплителя (сэндвич-панели).
	М2
	62,79

	11
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.
	М3
	1,495

	12
	Смена дверных приборов ручек-скоб.
	100шт.
	0,1

	13
	Оклейка дверей поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.
	100м2
	0,18

	14
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам (трибуна).
	100м2
	0,1

	15
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.
	100м2
	1,54

	16
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%.
	100м2
	1,54

	17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%.
	100м2
	7,7

	18
	Разборка обшивки неоштукатуренной (ограждения радиаторов).
	100м2
	0,102

	19
	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (ремонт ограждения радиаторов).
	100м2
	0,102

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% (ремонт ограждения радиаторов).
	100м2
	0,408

	21
	Улучшенная  окраска масляными составами по дереву стен т(ограждения радиаторов).
	100м2
	0,102

	22
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	14,914

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1).
	Т
	14,914


