Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт здания ( ремонт центрального входа) в гимназии  №35
( ул. Комисарова, 39)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых  дощатых 
	100м2
	0,05616

	2.
	Монтаж каркасов воротных 
	т
	0,3

	3.
	Кирпичная кладка отдельных участков  стен при объеме кладки в одном месте до 5м3
	М3
	2.8224

	4.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100м2
	0,18993

	5.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100м2
	0,1404

	6. 
	Установка пластиковых оконных блоков  площадью проема более 2м2
	100м2
	0,2299

	7.
	Установка  дверных блоков  металлопластиковых площадью проема до 3м2
	100м2
	0.2034

	8.
	Монтаж светильников потолочных  типа ЛПО 02-4х20
	шт
	6

	9.
	Прокладка коробки распределительной настенной с пластмассовой оболочкой
	шт
	12

	10.
	Кабель силовой марки ВВГ сечением 3х1,5мм2
	1000 м
	0,7725

	11.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные
	100 м
	0,75

	12.
	Установка механизмов закрывания и открывания
	шт
	10

	13.
	Светильник встраиваемый в подвесной потолок типа НВБ-20
	шт
	4

	14.
	Короб по стенам и потолкам длиной 2м
	100м
	0,3

	15.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х17мм
	м
	30,6

	16
	Провод в коробах сечением до 6мм2
	100м
	0,3

	17.
	Кабели силовые марки ВВГп-нгш с медными жилами в изоляции из ПВХ сечением 3х1.5 мм2
	1000м
	0,0309

	18.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100шт
	0,06

	19
	Розетка штепсельная  скрытой проводки 
	шт
	6

	20
	Монтаж конструкций дверей утепленных двупольных 2,1х1.8м
	т/шт
	0,14/1

	21.
	Оштукатуривание поверхностей  стен цементно-известковым или цементным р-ом  улучшенная
	100м2
	0,63

	22
	Оштукатуривание поверхностей  потолков цементно-известковым или цементным р-ом  улучшенная
	100м2
	0,176

	23
	Улучшенная окраска стен по штукатурке водоэмульсионными составами
	100м2
	0,63

	24
	Улучшенная окраска потолков по штукатурке водоэмульсионными составами
	100м2
	0,176

	25.
	Установка блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100м2
	0,02

	26.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1м2
	шт
	6

	27.
	Экраны ограждений регистров отопления
	шт
	6


        Директор гимназии №35:                                       А.И.Анохин
