  Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений (санузлы 2-ого, 3-его этажей, спортзал) 
средней школы № 33, ул. П.Осипенко, 6.
	 п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Коли
чество

	1
	Разборка облицовки стен из плиток
	м2
	40

	2
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	15

	3
	Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными
	м2
	40

	4
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
	м2
	15

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	30

	6
	Улучшенная клеевая окраска  потолков
	м2
	30

	7
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	380

	8
	Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	21,6

	9
	Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб за 1 раз
	м2
	7,5

	10
	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	м2
	20

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами известковым раствором
	м2
	25

	12
	Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором
	м2
	2

	13
	Замена дверных блоков
	м2
	3,6

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз
	м2
	15

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	м2
	15

	16
	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными толщиной 16 мм
	м2
	15

	17
	Улучшенная масляная окраска по дереву стен
	м2
	30

	18
	Установка и разборка инвентарных лесов
	м2
	75

	19
	Масляная окраска радиаторов и труб отопления
	м2
	8


