	< 12 * 42 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Устройство стропильной крыши детского сада № 125 
по адресу: г. Владимир ул. Куйбышева д. 42-А


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	т
	0.96

	2.
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	2.14

	3.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.92

	4.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.92

	5.
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт.
	0.19

	6.
	Плиты плоские ПТ12,5-8,6/ бетон В15 (М200), объем 0,038м3, расход ар-ры 0,86 кг/
	шт.
	6

	7.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	0.26

	8.
	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев.
	100 м2
	0.26

	9.
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	100 м2
	0.26

	10.
	Разборка пароизоляции из пергамента
	100 м2
	0.51

	11.
	Разборка утеплителя из арболита
	100 м2
	0.26

	12.
	Разборка утеплителя из шунгизита
	м3
	2.6

	13.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2
	0.25

	14.
	Утепление покрытий керамзитом
	м3
	9

	15.
	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500
	м3
	7.416

	16.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	2.46

	17.
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	2.55

	18.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	1.04

	19.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.3

	20.
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	100 м3
	0.00631

	21.
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля классаА-III диаметром 12 мм
	т
	0.098

	22.
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
	т
	0.098

	23.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0.027

	24.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0.0048

	25.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	1

	26.
	Люки и лазы ДЛ 10-10, пл. 0,97 м2
	шт.
	1

	27.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	1.1

	28.
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	1.18

	29.
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0.08

	30.
	Установка стропил
	м3
	9.72

	31.
	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами
	100 м2
	2.7

	32.
	Устройство фронтонов
	100 м2
	0.364

	33.
	Устройство карнизов
	100 м2
	0.39

	34.
	Покрытие фронтонов и лобовой доски составом "Пинотекс"
	100 м2
	0.76

	35.
	Состав "Пинотекс"
	кг
	38.544

	36.
	Огнезащита  стропил  и обрешетки составом "Пирилакс"
	10 м3
	1.8

	37.
	Состав огнезащитный "Пирилакс"
	кг
	102

	38.
	Устройство слуховых окон
	шт.
	2

	39.
	Приборы для слуховых окон
	комплект
	2

	40.
	Переплеты с жалюзийным заполнителем
	м2
	0.76

	41.
	Переплеты под остекление
	м2
	0.76

	42.
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2
	0.02

	43.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.03

	44.
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	100 м2
	31.6

	45.
	Уборка и вывоз строительного мусора
	т
	100 %


                                                                                                          ИТОГО:   460 000 руб.
1

