ПРИЛОЖЕНИЕ 
Технические характеристики.

Стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой.

· Управление процессом стерилизации – полуавтоматическое.

· Панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали.

· Крышка стеркамеры оснащена одним винтом и открывается в сторону.

· Залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки.

	Объем стеркамеры, дм3
	100

	Диаметр стеркамеры, мм
	400

	Номинальная мощность, кВт
	12

	Напряжение, В
	380


	Высота стерилизатора, мм
	1500

	Ширина стерилизатора, мм
	605

	Длина стерилизатора, мм
	1200

	Масса, кг
	195

	Остаточная влажность текстильных материалов
	Не более 2%

	1 режим стерилизации (t(С-мин) 0,2МПа
	132-20

	2 режим стерилизации (t(С-мин) 0,1МПа
	120-45


Комплектация:

1.Набор з\ч

2. Бикс КСК 18 – 4 шт.

